# Haydi TinyTrak Yapalım

Size gönderilmiş olan malzemeleri,  sırasıyla Pcb ye lehimlemek için Aşağıda bulunan Companent  yerleşim şemasından yararlanıyoruz.

## Pcb companent  Kodu		   Değer		        Companent

U1					18Pin Soket			16F84 İçin Soket

R1,R2,R3,R4,R11,R12                		 330 Ohm 			Direnç

D1 			            		 1n4007			Direnç

R5			          		 8.2 K Ohm 			Direnç

R6					 3.9 K Ohm			Direnç

R7					 2.2 K Ohm			Direnç

R8,R10,R13				 1 K Ohm			Direnç

R9					 470 Ohm			Direnç

Q1					 BC547				NPN Transistör

XT					 10.000 Mhz 			Kristal Osilatör

U1			                             78L05				5 Volt Voltaj Regülatörü

C1					100nF				Kutupsuz Kondanstör

C2					220 uF 25                                        KONDANSTÖR

SW					DİP Swich			2Li Dip Swich

IC					16f84A				Pic Micro işlemci (Hex Yüklü)

DB9F                                                              Dişi RS232 Soket		Gps ve Pc Bağlantı Portu

DB9M					Erkek RS232 Soket                        Telsiz Bağlantı, besleme Portu

POWER					Led			               Yeşil  Led

TX					Led				Kırmızı Led

BUSY					Led				 Sarı Led

GPS					Led				Mavi Led

Yukarıdaki Malzemeler Pcb üzerinde kullanıcak olan malzelerin tümü, Direç Renk kodlarını okumayı bilmeyen arkadaşlarım için Resimleri ekliyorum.

Elektronik devre  elemanlarının montajını yapacağımız PCB miz..

İlk olarak entegre soketini  ve dirençleri Lehimleyelim..

Diğer dirençler,Diod,Kristal Osilatör Ve Dip Swich’in motaj işlemini yaparak devam ediyoruz..

Burada dikkat edilecek hususlar  bazı  Elemanların yönleri. Dirençlerin Yönleri fark etmiyor, fakat Diod, Kondanstör,Transistör,led  yönlerine montaj esnasında dikkat ediniz.

Ledlerin uzun bacakları Artı (+) Kısmına gelecek şekilde olmasına özen gösterin.

Led, Kondanstör ,Transistör  montajlarınıda yapalım..

9 Pinlik sokelerimizi de resimde görüldüğü üzere yerlerine Montajını  yapıp TinyTrak ı çalışmaya hazır hale getiriyoruz.

Sıra geldi programlama işlemine..

Tniy Trak’ı Gps Port’u üzerinden  Seri port kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Sırası gelmişken Bir Tane Rs232 Kablo edinmenizi öneririm. Kablonun Bir tarafı erkek bir tarafı dişi olmalı.

Ekteki TniyTrak Congfigrasyon programını indirip çalıştırın. Aşağıdaki resimde gösterildiği üzere Tniytrak ayarlarınızı yapınız.

Bu ayarları yaptığınızda  Write Configrasyon  Butonuna 2 kere basmanız gerekecek.  İlk bastığınızda hata alacaksınız Fakat ikinci basmanızda sorunsuz ayarlarınız TniyTrak’a kayıt edilecektir.

Telsiz bağlantısı için Out port çıkışını kullanıyoruz.  9Pin soketten telsiz’e yapacağımız bağlantılar ise şöyle.

1.Pin Eksi (-) Şase

2.Pin Telsiz ses çıkışna

6.Pin (+) 12 Volt

7.Pin Telsizin Mikrofon Girişine

9.Pin Telsizin Ptt Girişine

Size gelen gps i direkt olarak gps port una bağlamanız yeterli..Kolay gelsin.73